Programmkode: Rechenprogramm für den Instructor 50

Juliane Schütte

Humboldt-Universität zu Berlin

Projektseminar: „Signetics 2650 Programmier-Workshop“

Dozent: Dr. Höltgen

Wintersemester 2013/2014

Anfang

| Adr.: | Instr.-kode: |  | Hex-Befehl: | Kommentar: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANF 0000 | 04, 00 |  | LODI, R0, 00 | R0 = 00 |
|  | 07, 30 |  | LODI, R3, 30 | R3 = 30 als Indexregister |
| 0004 | CF, 57 80 |  | STRA, R0, 1780, R3 | Store H`00´ bei 1780 bis 17AF Adr. 1780 + Index Control 10 (mit auto-dekrement) |
| 0007 | 5B, 7B |  | BRNR, R3, 0004 | Branch if not ready |
| 0009 | CC, 01 07 |  | STRA, R0, 0107 | Adresse 0107 = 00 → bei Display-Abfrage erscheint nun eine 0 |
| 000C | 04, 17 |  | LODI, R0, 17 | R0 = 17 |
| 000E | 07, 07 |  | LODI, R3, 07 | R3 = 07 als Indexregister |
| 0010 | CF, 41 00 |  | STRA, R0, 0100, R3 | Store H`00´ bei 0100 bis 0106 Adr. 0100 + Index Control 10 (mit auto-dekrement) → 0102 → damit Adr. 0100 bis 0106 auf `17´ stehen für Display-Abfrage |
| 0013 | 5B, 7B |  | BRNR, R3, 7B | Branch if not ready |
| 0015 |  | 3F, 00 F6 | BSTA, MON | Spring zu MON |
| 001A |  | CC, 17 82 | STRA, R0, 1782 | Schreibe eingetippte Zahl in R0 an absolute Adr. 1782 |
| 001D |  | 3F, 00 E6 | BSTA, TEST | Spring zu TEST |
| 0020 |  | E6, 84 | COMI, R2, 84 | „+“ gedrückt? Compare R2 Immediate mit H`84´ Vergleiche den aus der Subroutine zurückerhaltenen Wert in R2 mit H`84´ (= Kode der STEP(+)-Taste) |
| 0022 |  | 1C, 00 37 | BCTA, EQ, ADD | If equal, branch to ADD |
| 0025 |  | E6, 80 | COMI, R2, 80 | „-“ gedrückt? Compare R2 Immediate mit H`80´ H`80´ (= Kode der WCAS(-)-Taste) |
| 0027 |  | 1C, 00 61 | BCTA, EQ, SUB | If equal, branch to SUB |
| 002A |  | E6, 85 | COMI, R2, 85 | „M“ gedrückt? Compare R2 Immediate mit H`85´ H`85´ (= Kode der MEM(M)-Taste (Multipl.)) |
| 002C |  | 1C, 01 10 | BCTA, EQ, MUL | If equal, branch to MUL |
| 002F |  | E6, 83 | COMI, R2, 83 | „:“ gedrückt? Compare R2 Immediate mit H`83´ H`83´ (= Kode der REC(:)-Taste) (Division) |
| 0031 |  | 1C, 01 70 | BCTA, EQ, DIV | If equal, branch to DIV |
| 0034 |  | 9C, 00 E4 | BCFA, UN, FEHL | If not equal, spring zur Fehlermeldung |

Addition

| ADD 0037 | 07, 10 | LODI, R3, 10 | R3 = 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0039 | CF, 01 07 | STRA, R3, 0107 | Adresse 0107 = 10 → bei Display-Abfrage erscheint nun ein „P“ (für Plus) |
| 003C | 3F, 00 F6 | BSTA, R3, MON | Branch to Subroutine MON → Tastaturabfrage: Zweite Zahl |
| 003F | E6, 87 | COMA, R2, 87 | „=“ gedrückt? Vergleiche den aus der Subroutine zurückerhaltenen Wert in R2 mit H`87´ (= Kode der ENT/NXT(=)-Taste) |
| 0041 | 9C, 00 E4 | BCFA, UN, FEHL | If not equal, spring zur Fehlermeldung |
| 0044 | CC, 17 92 | STRA, R0, 17 92 | Schreibe zweite eingetippte Zahl in R0 an absolute Adresse 1792 |
| 0047 | 3F, 00 E6 | BSTA, TEST | Spring zu TEST |
| 004A | 75, 01 | CPSL, C | Clear Carry |
| 004C | 77, 08 | PPSL, WC | WC = 1 |
| 004E | 07, 02 | LODI, R3, LENG | R3 = 2 als Index Register → Zahlen sollen alle 2 Bytes lang sein |
| DADL 0050 | 0F, 57 81 | LODA, R0, OPR1,R3 | Fetch Byte of Operand1 OPR1 beginnt bei Adr. 1781, aber Index Control muss noch hinzugefügt werden: 10 (mit auto-dekrement) |
| 0053 | 84, 66 | ADDI, R0, 66 | R0 + H`66´ Vorbereitung BCD Addition |
| 0055 | 8F, 7791 | ADDA, R0, OPR2, R3 | Add Byte of Operand2 OPR2 bei Adr. 1791, + Index Control |
| 0058 | 94 | DAR, R0 | Decimal Adjust Result |
| 0059 | CF, 77A1 | STRA, R0, RSLT, R3 | Store Result RSLT Adr. 17A1 + Index Control |
| 005C | 5B, 72 | BRNR, R3, DADL | Branch if not ready |
| 005E | 3F, 00C0 | BSTA, ERG | Spring zur Ergebnisanzeige |

Subtraktion

| SUB 0061 | 07, 19 | LODI, R3, 19 | R3 = 19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0063 | CF, 01 07 | STRA, R3, 0107 | Adresse 0107 = 19 → bei Display-Abfrage erscheint nun ein „-“ (für Minus) |
| 0066 | 3F, 00 F6 | BSTA, MON | Branch to Subroutine MON → Tastaturabfrage: Zweite Zahl |
| 0069 | E6, 87 | COMA, R2, 87 | „=“ gedrückt? Vergleiche den aus der Subroutine zurückerhaltenen Wert in R2 mit H`87´ (= Kode der ENT/NXT(=)-Taste) |
| 006B | 9C, 00 E4 | BCFA, UN, FEHL | If not equal, gehe zur Fehlermeldung |
| 006E | CC, 17 92 | STRA, R0, 1792 | Schreibe zweite eingetippte Zahl in R0 an absolute Adr. 1792 |
| 0071 | 3F, 00 E6 | BSTA, TEST | Spring zu TEST |
| 0074 | 0C, 17 82 | LODA, R0, 1782 | Lade erste Zahl in R0 |
| 0077 | 77, 02 | PPSL, COM | COM=1 (logical mode) |
| 0079 | EC, 17 92 | COMA, R0, 1792 | Vgl. Wert von zweiten Zahl mit ersten Zahl |
| 007C | 1A, 0A | BCTR, lt, KOR | wenn zweite Zahl größer als erste, spring zur Korrektur |
| 007E | AC, 17 92 | SUBA , R0, 1792 | Ziehe von R0 die zweite Zahl ab |
| 0081 | 94 | DAR, R0 | Decimal Adjust |
| 0082 | CC, 17 A2 | STRA, R0, 17A2 | Speicher Ergebnis |
| 0085 | 3F, 00 C0 | BSTA, ERG | Spring zur Ergebnisanzeige |
| KOR 0088 | 0C, 17 92 | LODA, R0, 1792 | Lade zweite Zahl in R0 |
| 008B | AC, 17 82 | SUBA, R0, 1782 | Ziehe die erste Zahl von der zweiten Zahl ab |
| 008E | 94 | DAR, R0 | Decimal Adjust |
| 008F | CC, 17 A2 | STRA, R0, 17A2 | Speicher Ergebnis |
| 0092 | 07, 19 | LODI, R3, 19 | R3 = 19 |
| 0094 | CF, 01 03 | STRA, R3, 0103 | Bei Ergebnisanzeige wird nun „-“ angezeigt |
| 0097 | 3F, 00 C0 | BSTA, ERG | Spring zur Ergebnisanzeige |

Ergebnisausgabe auf dem Display

| ERG 00C0 | 0C, 17 A2 | LODA, R0, 17A2 | Hol das Ergebnis in R0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BB, F4 | ZBSR *DISLSD | Nibbelsubroutine LS Bits (Einerstelle) in R1 MS Bits (Zehnerstelle) in R0 |
|  | CD, 01 07 | STRA, R1, 0107 | Speicher Zahl für Displayanzeige |
|  | CC, 01 06 | STRA, R0, 0106 | Speicher Zahl für Displayanzeige |
| 00 | 0C, 17 A1 | LODA, R0, 17A1 | Hol Ergebnis in R0 |
|  | BB, F4 | ZBSR *DISLSD | Nibbelsubroutine |
|  | CD, 01 05 | STRA, R1, 0105 | Speicher Zahl für Displayanzeige |
|  | CC, 01 04 | STRA, R0, 0104 | Speicher Zahl für Displayanzeige |
| 00C2 | 05, 00 | LODI, R1, 00 | message pointer |
|  | 06, FF | LODI, R2, FF | message pointer |
|  | 07, 00 | LODI, R3, 00 | command byte = 00 |
| 00DC | BB, E6 | ZBSR *USRDSP | User Display Subroutine |

Fehlermeldung

| FEHL 00E4 | 9B, E8 | ZBRR *ERROR | Spring zur Errorroutine |
| --- | --- | --- | --- |

Test der eingegeben Zahlen, ob nur Zahlen und keine Buchstaben. Zu testende Zahl in R0

| TEST 00E6 | C3 | STRZ, R3 | Store R0 in R3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00E7 | 44, 0F | ANDI, R0, 0F | Setze high Nibble auf 0, sodass nur noch Einerstelle der Zahl bleibt |
| 00E9 | E4, 0A | COMI, R0, 0A | Vergleiche R0 mit `0A´ |
| 00EB | 9E, 00 E4 | BCFA, lt, FEHL | wenn Einerstelle nicht kleiner als `0A´, dann spring zur Fehlermeldung |
| 00EE | 47, F0 | ANDI, R3, F0 | Setze low Nibble auf 0, sodass nur noch Zehnerstelle der Zahl bleibt |
| 00F0 | E7, A0 | COMI, R0, A0 | Vergleiche R0 mit `A0´ |
| 00F2 | 9E, 00 E4 | BCFA, lt, FEHL | wenn Zehnerstelle nicht kleiner als `A0´, dann spring zur Fehlermeldung |
| 00F5 | 17 | RETC | Return from Subroutine |

Monitor Subroutine: Anfangsbild und Zahleneingabe

| MON: 00F6 | 05, 00 | LODI, R1 00 | Place message table pointer -1 in R1 and R2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00F8 | 06, FF | LODI, R2 FF |  |
| 00FA | BB, FE | ZBSR *MOV | Call MOVE to transfer message table to display buffer |
| 00FC | 04, 01 | LODI, R0 01 | Place Input command byte in R0 (H`01´ = 2 Stellen) |
| 00FE | BB, FC | ZBSR *GNPA | Call Modify Data Subroutine |

Multiplikation

| MUL 0110 | 07, 1C | LODI, R3, 1C | R3 = 1C |
| --- | --- | --- | --- |
| 0112 | CF, 01 07 | STRA, R3, 0107 | Adresse 0107 = 1C → bei Display-Abfrage erscheint nun ein „n“ (für Mal...) |
| 0115 | 3F, 00 F6 | BSTA, MON | Branch to Subroutine MON → Tastaturabfrage zweite Zahl |
| 0118 | E6, 87 | COMA, R2, 87 | „=“ gedrückt? Vergleiche den aus der Subroutine zurückerhaltenen Wert in R2 mit H`87´ (= Kode der ENT/NXT(=)-Taste) |
| 011A | 9C, 00 E4 | BCFA, UN, FEHL | If not equal, gehe zur Fehlermeldung |
| 011D | CC, 17 92 | STRA, R0, 1792 | Schreibe zweite eingetippte Zahl in R0 an absolute Adresse 1792 |
| 0120 | 3F, 00 E6 | BSTA, TEST | Spring zu TEST |
| 0123 | 0E, 17 92 | LODA, R2, 1792 | Lade Multiplikator in R2 → R2 soll den Multiplikator beinhalten und dekrementiert werden → Multiplikator muss zuerst in den der Dezimalzahl entsprechenden Hex-Wert umgewandelt werden |
| 0126 | 46, F0 | ANDI, R2, F0 | Clear LS 4 Bits |
| 0128 | 07, 00 | LODI, R3, 00 | R3 = 00 |
| VGL 012A | E6, 00 | COMI, R2, 00 | R2 = 0? |
| 012C | 18, 0C | BCTR, eq, MA | wenn R2 = 0, spring zu MA |
| 012E | A6, 10 | SUBI, R2, 10 | wenn R2 ≠ 0, -10hex |
| 0130 | 07, 06 | LODI, R3, 06 | R3 = 06 |
| 0132 | 8F, 17 85 | ADDA, R3, 1785 | Addiere R3 = 06 mit Wert bei Adresse 1785 |
| 0135 | CF, 17 85 | STRA, R3, 1785 | Speicher neuen Wert bei 1785 |
| 0138 | 1B, 70 | BCTR, UNB, VGL | Spring unbedingt zurück nach VGL |
| MA 013A | 0E, 17 92 | LODA, R2, 1792 | Lade Multipikator in R2 |
| 013D | AE, 17 85 | SUBA, R2, 1785 | Ziehe von R2 Wert bei Adr. 1785 ab |
| MARK 0140 | CE, 17 92 | STRA, R2, 1792 | Speichere neuen Wert des Multiplikators bei 1792 |
| 0143 | 75, 01 | CPSL, C | Clear Carry |
| 0145 | 77, 08 | PPSL, WC | WC = 1 |
| 0147 | 07, 02 | LODI, R3, LENG | Load Index Register → Zahlen sollen alle 2 Bytes lang sein |
| 0149 | 05, 00 | LODI, R1, 0 | Clear Interbyte-Carry Register |
| DADL 014B | 0F, 57 A1 | LODA, R0, OPR1,R3 | Fetch Byte of Operand1 = Summand1 OPR1 beginnt bei Adr. 17A1, mit Index Control 10 (mit auto-dekrement) |
| 014E | 84, 66 | ADDI, R0, 66 | R0 + H`66´ Vorbereitung BCD Addition |
| 0150 | 51 | RRR, R1 | Restore Interbyte Carry to Carry |
| 0151 | 8F, 77 81 | ADDA, R0, OPR2, R3 | Add Byte of Operand2 = „Summand2“ OPR2 bei Adr. 1781, + Index Control |
| 0154 | 94 | DAR, R0 | Decimal Adjust Result |
| 0155 | CF, 77 A1 | STRA, R0, RSLT, R3 | Store Result RSLT Adr. 17A1 + Index Control |
| 0158 | D1 | RRL, R1 | Save Interbyte-Carry in R1, Clear C |
| 0159 | 5B, 70 | BRNR, R3, DADL | Branch if not ready |
| 015B | 0E, 17 92 | LODA, R2, 1792 | Lade Multiplikator wieder in R2 |
| 015E | FA, 60 | BDRR, R2, MARK | R2 - 1 ≠ 0: nach Mark Schreibe R2 - 1 in R2 und Spring relativ nach Mark solange R2 - 1 ≠ 0 |
| 0160 | 3F, 00 C0 | BSTA, ERG | Spring zur Ergebnisanzeige |

Division

| DIV 0170 | 07, 1B | LODI, R3, 1B | R3 = 1B |
| --- | --- | --- | --- |
| 0172 | CF, 01 07 | STRA, R3, 0107 | Adresse 0107 = 1B → bei Display-Abfrage erscheint nun ein „Y“ (für geteilt...) |
| 0175 | 3F, 00 F6 | BSTA, MON | Branch to Subroutine MON → Tastaturabfrage: Zweite Zahl |
| 0178 | E6, 87 | COMA, R2, 87 | „=“ gedrückt? Vergleiche den aus der Subroutine zurückerhaltenen Wert in R2 mit H`87´ (= Kode der ENT/NXT(=)-Taste) |
| 017A | 9C, 00 E4 | BCFA, UN, FEHL | If not equal, gehe zur Fehlermeldung |
| 017D | CC, 17 92 | STRA, R0, 1792 | Schreibe zweite eingetippte Zahl in R0 an absolute Adr. 1792 |
| 0180 | 3F, 00 E6 | BSTA, TEST | Spring zu TEST |
| 0183 | 0C, 17 82 | LODA, R0, 1782 | Lade erste Zahl in R0 |
| VGL2 0186 | CC, 17 85 | STRA, R0, 1785 | Speicher Ergebnis |
| 0189 | 77, 02 | PPSL, COM | COM = 1 (logical mode) |
| 018B | EC, 17 92 | COMA, R0, 1792 | Vgl. Wert von zweiten Zahl mit ersten Zahl |
| 018E | 1A, 0E | BCTR, lt, REST | wenn zweite Zahl größer als erste, spring zu REST |
| 0190 | AC, 17 92 | SUBA , R0, 1792 | Ziehe von R0 die zweite Zahl ab |
| 0193 | 94 | DAR, R0 | Decimal Adjust |
| 0194 | 07, 01 | LODI, R3, 01 | R3 = 01 |
| 0196 | 8F, 17 A2 | ADDA, R3, 17A2 | Addiere R3 = 01 mit Wert bei Adresse 17A2 |
| 0199 | CF, 17 A2 | STRA, R3, 17A2 | Speicher neuen Wert bei 17A2 |
| 019C | 1B 68 | BCTR, UNB, VGL2 | Spring unbedingt zurück nach VGL2 |
|  |  |  | → in 1785 steht der Rest → in 17A2 steht das Ergebnis |
| REST 019E | 07, 13 | LODI, R3, 13 | R3 = 13 |
| 01A0 | CF, 01 00 | STRA, R3, 0100 | Bei Ergebnisanzeige steht nun ein „R“ |
| 01A3 | 0C, 17 85 | LODA, R0, 1785 | Lade Rest in R3 |
| 01A6 | BB, F4 | ZBSR *DISLSD | Nibbelsubroutine LS Bits (Einerstelle) in R1 MS Bits (Zehnerstelle) in R0 |
| 01A8 | CD, 01 02 | STRA, R1, 0102 | Speicher Rest für Displayanzeige |
| 01AB | CC, 01 01 | STRA, R0, 0101 | Speicher Rest für Displayanzeige |
| CONV 01AE | 0C, 17 A2 | LODA, R0, BINN | 8 Bit bin. Number → R0 |
| 01B1 | C1 | STRZ, R1 | (R0) → R1 |
| 01B2 | 45, 0F | ANDI, R1, 0F | Clear MS 4 Bits bin. Number |
| 01B4 | 85, 66 | ADDI, R1, 66 | Prepare R1 for decimal adjust |
| 01B6 | 95 | DAR, R1 | Decimal Adjust |
| 01B7 | 44, F0 | ANDI, R0 F0 | Clear LS 4 Bits |
| LOOP 01B9 | E4, 10 | COMI, R0, 10 | R0 = 10? |
| 01BB | 1A, 09 | BCTR, lt EXIT | If MS 4 Bits Zero then return |
| 01BD | A4, 10 | SUBI, R0, 10 | Subtract 1 from MS 4 Bits |
| 01BF | 85, 7C | ADDI, R1, 16+66 | Add BCD 16 and prepare for decimal adjust |
| 01C1 | 95 | DAR, R1 | Decimal Adjust |
| 01C2 | C0, C0 | NOP | leer, Sprungbefehl in nächster Zeile funktioniert sonst komischerweise nicht |
| 01C4 | 1B, 73 (1B, 75) | BCTR, UN, LOOP | Branch again |
| EXIT 01C6 | CD, 17 A2 | STRA, R1, 17A2 | BCD-Zahl in R1 an 17A2 |
| 01C9 | 3F, 00 C0 | BSTA, ERG | Spring zur Ergebnisanzeige |